Web 飞行模拟游戏

MVP 设计与技术实现方案

聚焦飞控、飞行动力学、调参与可回放仿真

| 项目代号 | SkyLoop（暂定） |
| --- | --- |
| 文档版本 | MVP 0.1 |
| 平台 | Web 浏览器，单机运行 |
| 核心范围 | 不做多人、不做真实世界地图、不做真实地理坐标、不做复杂场景 |
| 核心目标 | 把轻型飞机的飞控手感、飞行动力学、起降闭环和调参体系打磨好 |

生成日期：2026-06-03

# 目录

1. 项目定位

2. MVP 范围

3. 用户体验目标

4. 技术选型

5. 总体架构

6. 核心世界状态设计

7. 坐标系约定

8. 物理主循环

9. 飞行动力学模型

10. 地面动力学

11. 飞控系统设计

12. 初始飞机参数

13. 场景设计

14. 摄像机设计

15. HUD 与仪表

16. 调参系统

17. 回放系统

18. 声音设计

19. 游戏模式

20. 性能目标

21. 测试方案

22. 目录结构建议

23. 开发里程碑

24. MVP 验收标准

25. 主要风险与应对

26. 后续扩展方向

27. 推荐开发顺序

28. 最小可运行 Demo 定义

# 1. 项目定位

本项目是一个网页端单机飞行模拟游戏。MVP 阶段不追求大世界、真实地图、多人联机或复杂任务系统，而是集中验证一个核心问题：能否在浏览器中实现一个稳定、可调、好玩的轻型飞机飞行动力学和飞控系统。

MVP 核心判断 这版项目追求的是：飞起来、飞得稳、飞得像、飞得好玩。

MVP 的“世界模型”不是神经网络模型，而是一个确定性仿真世界：

s[t+1] = f(s[t], u[t], dt)

其中 s[t] 表示当前世界状态，包括飞机状态、环境状态、地面状态和任务状态；u[t] 表示玩家输入，包括升降舵、副翼、方向舵、油门、襟翼、刹车等；f 是手写的飞行动力学、地面动力学、天气扰动和任务评估逻辑。

MVP 的核心不是画面多复杂，而是让玩家感觉飞机真的有重量、有惯性、有速度、有升力、有失速、有落地冲击。

# 2. MVP 范围

## 2.1 必做内容

单机自由飞行。

一架轻型螺旋桨飞机，偏 Cessna-like 手感。

简化小场景：跑道、地面、天空、少量地标。

固定步长飞行动力学模拟。

升力、阻力、推力、重力、力矩、角速度、姿态积分。

起飞、爬升、平飞、转弯、下降、失速、落地。

键盘、鼠标、手柄基础输入。

飞控输入平滑、死区、灵敏度曲线、舵面速率限制。

HUD 仪表：空速、高度、垂直速度、姿态、航向、油门、襟翼、失速警告。

调参面板：实时修改气动系数、舵面响应、风、质量、阻尼等。

回放/记录基础能力：保存初始状态和输入流，用于复现飞行。

性能监控：FPS、physics tick、frame time、物理耗时。

## 2.2 明确不做内容

不做多人联机。

不做真实世界地图。

不做真实地理坐标、WGS84、ECEF、Cesium、3D Tiles。

不做大规模城市、真实机场、真实航图。

不做复杂 AI 交通。

不做真实气象接入。

不做复杂驾驶舱建模。

不做复杂损伤系统。

不做端到端神经世界模型。

不追求专业级航空认证精度。

# 3. 用户体验目标

玩家打开网页后进入一个简单机场场景。飞机停在跑道起点，玩家通过键盘、鼠标或手柄控制飞机。基础流程是：启动游戏 → 推油门 → 滑跑 → 抬轮 → 起飞 → 爬升 → 转弯 → 对准跑道 → 下降 → 接地 → 刹停。

MVP 应该让玩家在 3 到 5 分钟内理解基本操作，在 10 分钟内能完成一次粗糙降落。

| 层次 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 可控 | 输入与响应清晰 | 玩家知道自己输入了什么，飞机也有明确响应。 |
| 可信 | 具备基本物理感 | 飞机不是随便飘，而是有速度、攻角、惯性、升力、阻力、失速和地面摩擦。 |
| 可调 | 开发者能快速修正手感 | 通过调参面板修改气动系数和控制参数，而不是每次改代码重新构建。 |

# 4. 技术选型

| 模块 | 建议方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 语言 | TypeScript | 类型约束明确，适合复杂仿真状态。 |
| 构建 | Vite | 开发启动快，适合 Web 游戏原型。 |
| 渲染 | Babylon.js 或 Three.js | MVP 更建议 Babylon.js，调试和工程能力更省心。 |
| 物理/FDM | 自研 6-DoF 飞行动力学 | 气动力必须自己掌控，不能依赖通用刚体引擎。 |
| UI | 原生 DOM / React / lil-gui / tweakpane | 调参面板优先，UI 框架可轻量选择。 |
| 音频 | Web Audio API | 发动机声、风噪、失速警告和接地反馈。 |
| 输入 | Keyboard + Mouse + Pointer Lock + Gamepad API | 覆盖键盘、鼠标、普通手柄和基础摇杆。 |
| 资源 | glTF / GLB | 简单飞机模型、跑道和地标。 |

MVP 首选 Babylon.js 的原因是相机、输入、调试、GUI、材质、天空、碰撞和资源管理更省心。不过飞控和动力学必须自己掌控，不能依赖通用物理引擎来“碰巧模拟飞机”。普通 rigid body engine 对飞行手感帮助有限，气动力还是要手写。

# 5. 总体架构

MVP 架构分为五层：

Input Layer

↓

Flight Control Layer

↓

Flight Dynamics Layer

↓

World Simulation Layer

↓

Rendering / HUD / Audio Layer

Input Layer 负责采集键盘、鼠标和手柄输入。Flight Control Layer 负责把玩家输入转换成控制意图，再转换成真实舵面目标。Flight Dynamics Layer 根据当前飞机状态、舵面、油门和环境计算力与力矩。World Simulation Layer 使用固定步长推进世界状态，包括风、地面接触、任务评分等。Rendering Layer 只负责把状态画出来，不参与物理计算。

架构原则 渲染可以暂时简单，物理和飞控不能混乱。渲染层只读状态，不能直接改物理状态。

# 6. 核心世界状态设计

MVP 的世界状态需要可序列化、可回放、可调试。建议 TypeScript 类型设计如下：

type WorldState = {

time: number

seed: number

aircraft: AircraftState

environment: EnvironmentState

ground: GroundState

mission: MissionState

}

type AircraftState = {

position: Vec3

rotation: Quat

velocityWorld: Vec3

angularVelocityBody: Vec3

mass: number

inertiaBody: Mat3

controls: ControlSurfaceState

engine: EngineState

landingGear: LandingGearState

derived: AircraftDerivedState

}

type ControlSurfaceState = {

elevator: number

aileron: number

rudder: number

flap: number

trim: number

brake: number

}

type EngineState = {

throttle: number

rpm: number

thrust: number

}

type AircraftDerivedState = {

airspeed: number

groundSpeed: number

angleOfAttack: number

sideSlip: number

altitude: number

verticalSpeed: number

loadFactor: number

isStalling: boolean

isGrounded: boolean

}

type EnvironmentState = {

windWorld: Vec3

turbulence: Vec3

airDensity: number

gravity: Vec3

}

type GroundState = {

height: number

normal: Vec3

friction: number

runwayFriction: number

}

type MissionState = {

mode: 'free-flight' | 'landing-challenge'

score: number

hasCrashed: boolean

message: string

}

MVP 阶段场景简单，所以 GroundState 可以先是一个平面加一条跑道。后续再扩展成高度场。

# 7. 坐标系约定

坐标系必须一开始就定清楚，否则后面飞控、相机、HUD、气动力会很乱。建议使用右手坐标系：

| 坐标 | 含义 |
| --- | --- |
| World X | East / 右 |
| World Y | Up / 上 |
| World Z | North / 前 |

飞机机体系建议采用航空常见约定：

| 坐标 | 含义 |
| --- | --- |
| Body X | 机头前方 |
| Body Y | 机体右方 |
| Body Z | 机体下方 |

如果渲染引擎坐标系和这个不同，要在渲染适配层转换，不要污染物理层。物理层永远使用自己的坐标约定，渲染层只做转换。

# 8. 物理主循环

飞行动力学必须使用固定步长，不允许直接用 requestAnimationFrame 的 delta time 推动物理。推荐 physics tick 为 120 Hz，固定 dt 为 1 / 120 s。渲染帧率跟随浏览器，通常为 60 Hz。

const FIXED_DT = 1 / 120

function fixedUpdate(input: PlayerInput) {

const controlIntent = inputManager.mapInput(input)

const surfaces = flightControlSystem.update(controlIntent, FIXED_DT)

aircraft.controls = surfaces

environment.update(FIXED_DT)

const forcesAndMoments = flightDynamics.compute(

aircraft,

environment,

ground

)

integrator.step(aircraft, forcesAndMoments, FIXED_DT)

groundDynamics.resolveContact(aircraft, ground, FIXED_DT)

missionSystem.evaluate(worldState)

recorder.record(input, worldState)

}

渲染端只读快照：

function renderFrame() {

const state = worldSnapshotBuffer.getInterpolatedState()

cameraSystem.update(state.aircraft)

hudSystem.update(state.aircraft.derived)

audioSystem.update(state.aircraft.derived)

renderer.render(state)

}

MVP 初期可以物理和渲染都放主线程，先把逻辑跑通。等飞控稳定后，再把物理移到 Worker。架构上从第一天就要避免渲染代码直接改物理状态。

# 9. 飞行动力学模型

MVP 使用简化 6 自由度刚体模型。飞机状态包括位置 p、姿态四元数 q、世界速度 v、机体系角速度 ω。每个 tick 计算相对气流、攻角和侧滑角、动压、气动力系数、升力/阻力/侧向力、滚转/俯仰/偏航力矩、推力、重力、地面接触力，并完成线速度、角速度和姿态积分。

## 9.1 相对气流

飞机相对空气的速度：

v_rel_world = v_aircraft_world - v_wind_world

v_rel_body  = inverse(R) * v_rel_world

v_rel_body  = [u, v, w]

V     = norm(v_rel_body)

alpha = atan2(w, u)

beta  = asin(v / V)

qbar  = 0.5 * rho * V * V

其中 u 是机头方向速度，v 是机体右侧速度，w 是机体下方速度，V 是空速，alpha 是攻角，beta 是侧滑角，qbar 是动压。

## 9.2 气动力系数

MVP 不需要一开始做完整 CFD 或查表模型，可以用稳定导数和非线性曲线组合。核心系数如下：

| 系数 | 含义 |
| --- | --- |
| CL | Lift coefficient，升力系数 |
| CD | Drag coefficient，阻力系数 |
| CY | Side force coefficient，侧向力系数 |
| Cl | Roll moment coefficient，滚转力矩系数 |
| Cm | Pitch moment coefficient，俯仰力矩系数 |
| Cn | Yaw moment coefficient，偏航力矩系数 |

CL = CL0 + CLAlpha * alpha + CLElevator * elevator + CLFlap * flap

CD = CD0 + k * CL * CL + CDGear * gear + CDFlap * flap

CY = CYBeta * beta + CYRudder * rudder

Cl = ClBeta * beta + ClAileron * aileron + Clp * p_hat

Cm = Cm0 + CmAlpha * alpha + CmElevator * elevator + Cmq * q_hat

Cn = CnBeta * beta + CnRudder * rudder + Cnr * r_hat

p_hat = p * b / (2 * V)

q_hat = q * c / (2 * V)

r_hat = r * b / (2 * V)

这里的 p、q、r 最好做无量纲化，避免速度变化时阻尼不合理。b 是翼展，c 是平均气动弦长。

## 9.3 升力、阻力和侧向力

L = qbar * S * CL

D = qbar * S * CD

Y = qbar * S * CY

Mx = qbar * S * b * Cl

My = qbar * S * c * Cm

Mz = qbar * S * b * Cn

升力方向不应简单等于 world up，而应该基于相对气流方向。MVP 可以先采用近似做法：Drag 与相对气流方向相反；Lift 在飞机对称面内，垂直于相对气流；Side force 沿机体侧向。后续再改成更严格的 wind-axis 到 body-axis 转换。

## 9.4 失速模型

失速是 MVP 飞控可信度的关键之一，不能省略。简单线性升力会让飞机在大攻角下无限增加升力，这是错误的。需要加入非线性失速曲线。

alphaStall     = 15 degrees

alphaFullStall = 25 degrees

function computeLiftCoefficient(alpha, elevator, flap) {

const absAlpha = Math.abs(alpha)

const linearCL =

CL0 + CLAlpha * alpha + CLElevator * elevator + CLFlap * flap

if (absAlpha < alphaStall) {

return linearCL

}

const t = smoothstep(alphaStall, alphaFullStall, absAlpha)

const stalledCL =

Math.sign(linearCL) * lerp(Math.abs(linearCL), CLMaxAfterStall, t)

return stalledCL

}

失速时还要增加 HUD 警告、机体轻微抖动、风噪变化、副翼效率下降、阻力显著增加和轻微随机滚转扰动。MVP 不建议一开始做完整尾旋，尾旋可以作为后续增强项。

## 9.5 推力模型

MVP 使用简化螺旋桨推力模型。最简单版本是 T = T_max * throttle * f(V)，其中 f(V) 随空速增加逐渐下降。

function computeThrust(throttle: number, airspeed: number) {

const speedFactor = clamp(

1.0 - airspeed / maxEffectiveAirspeed,

0.15,

1.0

)

return maxThrust * throttle * speedFactor

}

// 推力方向默认沿飞机机头方向：

// thrustBody = [T, 0, 0]

后续可以加入发动机响应延迟：rpm += (targetRpm - rpm) * dt / engineTimeConstant。MVP 建议保留发动机响应延迟，因为它会显著提升真实感。

## 9.6 重力与角动力学

Fg = mass * [0, -g, 0]

g  = 9.81

tau = [Mx, My, Mz]

omega_dot = inverse(I) * (tau - cross(omega, I * omega))

omega_next = omega + omega_dot * dt

q_dot = 0.5 * q ⊗ [0, omega]

q_next = normalize(q + q_dot * dt)

MVP 可以先用 semi-implicit Euler。若数值稳定性不够，再改 RK4 或更高阶方案。姿态使用四元数，避免欧拉角万向节锁。

# 10. 地面动力学

地面阶段包括滑跑、刹车、起飞、落地。这个模块很容易被低估，但飞行游戏是否“像飞机”，很大程度取决于地面滑跑和接地反馈。MVP 先做三点式或前三点起落架简化模型。

## 10.1 起落架接触

定义三个轮子接触点：noseWheel、leftMainWheel、rightMainWheel。每个轮子拥有位置、半径、悬挂压缩量、弹簧系数、阻尼系数、纵向摩擦、横向摩擦和刹车量。

type WheelState = {

localPosition: Vec3

radius: number

suspensionCompression: number

springK: number

damperC: number

frictionLongitudinal: number

frictionLateral: number

brake: number

}

// 接触判断

wheelWorldY - wheelRadius <= groundHeight

// 压缩量和法向力

x  = groundHeight - (wheelY - radius)

Fn = max(0, springK * x - damperC * wheelVerticalVelocity)

## 10.2 地面摩擦

飞机在跑道上应有明显的方向稳定性。MVP 简化为纵向摩擦和横向摩擦。纵向摩擦影响滑跑和刹车，横向摩擦抑制侧滑。

F_brake  = -brake * muBrake * Fn * forwardDirection

F_roll   = -muRolling * Fn * forwardDirection

F_side   = -muSide * Fn * sideVelocity

地面摩擦一定要调得柔和，不能像普通刚体摩擦那样突然吸住，否则落地会“粘地”。

## 10.3 落地判定

落地评分可先用接地垂直速度、接地空速、跑道中心线偏差、航向误差、接地滚转角、接地俯仰角和最大过载。失败条件包括垂直速度过大、机身姿态过大、侧向偏差过大、机翼触地、速度过高冲出跑道。MVP 中不需要复杂损伤模型，只要给出 crash 状态和重置即可。

# 11. 飞控系统设计

飞控系统不是简单地把按键映射成舵面。中间必须有一层控制意图和舵面动态。

Raw Input

↓

Normalized Input

↓

Control Intent

↓

Assistance / Curve / Trim

↓

Target Surface Deflection

↓

Surface Rate Limiter

↓

Actual Surface Deflection

## 11.1 输入归一化

| 输入轴 | 范围 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| pitch | [-1, 1] | pitch > 0 表示拉杆，机头上仰。 |
| roll | [-1, 1] | 左右滚转输入。 |
| yaw | [-1, 1] | 方向舵输入。 |
| throttle | [0, 1] | 油门。 |
| brake | [0, 1] | 刹车。 |
| flap | [0, 1] | 襟翼。 |
| trim | [-1, 1] | 俯仰配平。 |

## 11.2 键盘输入

键盘不能直接瞬间打满舵面。建议键盘控制的是目标输入，并带有爬升/回中速度。

function updateKeyboardAxis(axis, negative, positive, dt) {

const target = positive ? 1 : negative ? -1 : 0

const rate = target === 0 ? returnRate : pressRate

return moveToward(axis, target, rate * dt)

}

pressRate  = 2.5 / s

returnRate = 3.5 / s

## 11.3 手柄输入

手柄需要 deadzone、expo curve 和 sensitivity。推荐 deadzone 为 0.05 到 0.12，expo 曲线为 1.5 到 2.5。

y = sign(x) * abs(x)^gamma

// gamma > 1 时，小输入更细腻，大输入仍然能打满。

## 11.4 舵面速率限制

真实飞机舵面不应该瞬间到位。每个舵面有最大偏角和最大变化速率。

type SurfaceConfig = {

maxDeflectionRad: number

maxRateRadPerSec: number

}

elevatorMax = 25 deg

aileronMax  = 20 deg

rudderMax   = 30 deg

flapMax     = 30 deg

actualElevator = moveToward(

actualElevator,

targetElevator,

elevatorMaxRate * dt

)

## 11.5 配平系统

MVP 必须做 pitch trim，否则玩家会觉得一直要按升降舵，非常累。配平可以直接作为升降舵偏置：elevator = elevatorInput + trimGain * trim。HUD 上显示 TRIM: -20% / 0% / +20%。

## 11.6 辅助飞控

MVP 默认建议开启轻度辅助，但不要做过强的姿态保持，否则会掩盖真实动力学。辅助包括输入平滑、高速时自动降低 pitch/roll 灵敏度、接近失速时 HUD 警告、起飞时方向舵过度敏感保护、轻微自动配平。

# 12. 初始飞机参数

MVP 使用一架虚构轻型单发螺旋桨飞机，不声称真实复刻某型号。以下参数只作为调参起点，后续必须通过飞行测试迭代。

const aircraftConfig = {

mass: 1050,

wingArea: 16.2,

wingSpan: 11.0,

meanChord: 1.5,

inertia: {

ixx: 1300,

iyy: 1800,

izz: 2500,

ixz: 0

},

aero: {

CL0: 0.25,

CLAlpha: 5.2,

CLMax: 1.45,

CLMaxAfterStall: 0.8,

CD0: 0.03,

inducedDragK: 0.045,

Cm0: 0.02,

CmAlpha: -1.1,

CmElevator: -1.2,

Cmq: -8.0,

ClBeta: -0.08,

ClAileron: 0.18,

Clp: -0.5,

CnBeta: 0.12,

CnRudder: -0.1,

Cnr: -0.2

},

engine: {

maxThrust: 2800,

engineTimeConstant: 0.8,

maxEffectiveAirspeed: 90

},

surfaces: {

elevatorMaxDeg: 25,

aileronMaxDeg: 20,

rudderMaxDeg: 30,

flapMaxDeg: 30

},

stall: {

alphaStallDeg: 15,

alphaFullStallDeg: 25

}

}

# 13. 场景设计

MVP 场景保持简单：一条跑道、一个无限或大尺寸地面平面、简单机场边界线、天空盒或程序化天空、太阳光、少量云。可选加入远处山体、低模岛屿或几个航点圆环。

| 项目 | 建议值 |
| --- | --- |
| 跑道长度 | 2000 m |
| 跑道宽度 | 45 m |
| 跑道方向 | 沿 World Z 轴 |
| 跑道起点 | z = -800 |
| 跑道终点 | z = 1200 |
| 飞机初始位置 | [0, wheelHeight, -700] |
| 初始航向 | 对准跑道方向 |
| 初始速度 | 0 |
| 初始油门 | 0 |

MVP 不做真实地理坐标，所以世界单位直接使用米。

# 14. 摄像机设计

## 14.1 第三人称追尾视角

默认视角为飞机后上方，距离 15 到 30 m，高度 5 到 10 m，跟随过程使用平滑插值。第三人称是网页游戏最友好的视角，方便玩家理解姿态和速度。

## 14.2 驾驶舱/HUD 视角

MVP 不需要复杂 3D cockpit，先做第一人称 HUD。HUD 叠加姿态地平仪、空速、高度、垂直速度、航向、油门、襟翼、起落架状态、失速警告和接地提示。

## 14.3 自由观察

鼠标右键或 Pointer Lock 控制相机绕机旋转。MVP 不要让相机系统影响物理输入，飞控输入和视角输入必须分离。

# 15. HUD 与仪表

HUD 必须服务飞控调试，不只是给玩家看。基础 HUD 包括：

Airspeed：m/s 或 knots。

Altitude：m。

Vertical Speed：m/s。

Heading：deg。

Pitch / Roll：deg。

Throttle / Flap / Trim：百分比。

AoA：deg。

G Load。

STALL 状态。

Grounded 状态。

开发调试 HUD 包括 alpha、beta、CL、CD、CY、Cl、Cm、Cn、Lift、Drag、Thrust、Weight、Moment、Angular Velocity、Physics Step Cost 和 FPS。玩家 HUD 和 Debug HUD 应分开，按快捷键切换。

| 快捷键 | 功能 |
| --- | --- |
| H | 切换 HUD |
| F1 | 切换 Debug Panel |
| F2 | 重置飞机 |
| F3 | 保存回放 |
| F4 | 播放回放 |

# 16. 调参系统

调参系统是本项目 MVP 的关键工程资产。建议使用 lil-gui 或 tweakpane 做实时面板。

Aircraft / Mass

Aircraft / Inertia

Aero / Lift

Aero / Drag

Aero / Pitch

Aero / Roll

Aero / Yaw

Control / Sensitivity

Control / Surface Limits

Control / Trim

Engine / Thrust

Ground / Suspension

Ground / Friction

Environment / Wind

Debug / Reset

每次调参可以导出 JSON，加载时支持默认参数、本地 localStorage 参数和手动导入 JSON 参数。这样可以快速 A/B 测试不同手感。

{

"mass": 1050,

"wingArea": 16.2,

"CL0": 0.25,

"CLAlpha": 5.2,

"CD0": 0.03,

"inducedDragK": 0.045

}

# 17. 回放系统

MVP 要尽早做回放，因为它对调飞控非常重要。回放不需要录视频，只保存 initialWorldState、randomSeed、inputStream、configVersion 和 physicsVersion。

type RecordedInputFrame = {

tick: number

pitch: number

roll: number

yaw: number

throttle: number

brake: number

flap: number

trim: number

}

回放时从相同初始状态开始，使用相同 physics dt，喂入相同 input stream，重新跑模拟。如果结果偏差大，说明系统里有非确定性来源，比如随机数、帧率相关逻辑、浮点差异或调参状态未锁定。MVP 的目标不是跨设备 bit-level deterministic，而是在同一浏览器、同一构建版本内能稳定复现。

# 18. 声音设计

声音不复杂，但对速度感非常重要。MVP 声音包括发动机声、风噪、失速警告、接地声音、刹车声音和碰撞声音。

engineVolume ~ throttle

enginePitch  ~ rpm

windVolume   ~ airspeed

// AoA 接近 stall threshold 时开始 beep

// 真正 stall 时持续报警

声音不参与物理，但强烈影响玩家对飞控状态的感知。

# 19. 游戏模式

## 19.1 Free Flight

默认模式。玩家从跑道起点出发，自由飞行。支持重置、切换视角、调参。目标是调试和体验。

## 19.2 Landing Challenge

可作为 MVP 后半段加入。初始状态设置为距离跑道 3 km、高度 300 m、速度 35 到 45 m/s、航向对准跑道、襟翼部分放下、起落架放下。

评分指标包括接地点距离、垂直速度、横向偏差、航向偏差、滚转角、俯仰角、最大过载和是否冲出跑道。

score =

100

- abs(centerlineError) * 0.5

- abs(verticalSpeedAtTouchdown) * 8

- abs(headingErrorDeg) * 2

- abs(bankDegAtTouchdown) * 3

Landing Challenge 是最适合验证飞控质量的玩法，因为降落会暴露速度控制、俯仰控制、地面接触、轮胎摩擦和阻尼问题。

# 20. 性能目标

| 目标对象 | 性能目标 |
| --- | --- |
| 桌面 Chrome / Edge | 60 FPS 稳定，Physics 120 Hz，单步物理耗时 < 1 ms。 |
| 普通笔记本核显 | 60 FPS 或接近 60 FPS，无明显卡顿，输入延迟可接受。 |
| 移动端 | 暂不作为强目标。 |

| 预算项 | 目标 |
| --- | --- |
| draw calls | < 200 |
| triangles | < 500k |
| texture memory | < 256 MB |
| 实时阴影 | 可关闭 |
| 后处理 | 可关闭 |

性能监控必须内置。飞控调试阶段，卡顿会被误判成物理问题，所以要能区分是物理不稳定、帧率波动、输入延迟还是渲染卡顿。

# 21. 测试方案

MVP 测试不应该只靠“玩起来感觉”。要设计标准飞行测试卡。

## 21.1 基础物理测试

静止在地面不穿模。

满油门能加速。

达到速度后能抬轮。

松油门会减速。

高攻角会失速。

低速升力不足。

高速阻力增大。

滚转输入能产生滚转。

升降舵输入能改变俯仰。

方向舵输入能产生偏航和侧滑。

## 21.2 标准飞行测试卡

| 测试卡 | 初始/操作 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 起飞滑跑 | 跑道起点，油门 0；满油门，达到抬轮速度后轻拉杆。 | 飞机沿跑道加速，方向可控，平滑离地。 |
| 稳定爬升 | 离地后速度 35-45 m/s；油门 100%，俯仰 8-12 deg。 | 速度不过快衰减，爬升率稳定。 |
| 平飞配平 | 高度 500 m，油门 60%；调整 trim。 | 能在少量输入下保持近似平飞。 |
| 30 度坡度转弯 | 平飞；滚转到 30 deg，轻拉保持高度。 | 飞机能稳定转弯，不剧烈掉高度。 |
| 失速 | 平飞；逐渐收油门并拉杆。 | AoA 增大，速度下降，出现失速警告，升力下降，机头下沉。 |
| 失速恢复 | 失速状态；推杆，满油门，机翼改平。 | 速度恢复，升力恢复，飞机重新可控。 |
| 降落 | 跑道 3 km 外，高度 300 m；控制下滑，接地，刹车。 | 可在跑道上接地并刹停。 |

## 21.3 自动化测试

相同初始状态 + 相同输入 → 结果一致。

无风平飞时左右对称。

升力随速度平方增加。

阻力随速度增加。

高攻角后 CL 不再无限增加。

油门增加推力增加。

这些测试可以放在 vitest 里跑。

# 22. 目录结构建议

src/

main.ts

app/

GameApp.ts

GameLoop.ts

Config.ts

input/

InputManager.ts

KeyboardInput.ts

MouseInput.ts

GamepadInput.ts

InputTypes.ts

simulation/

World.ts

WorldState.ts

FixedStepScheduler.ts

Recorder.ts

Replay.ts

flight/

Aircraft.ts

AircraftConfig.ts

FlightDynamics.ts

Aerodynamics.ts

Propulsion.ts

GroundDynamics.ts

FlightControlSystem.ts

Integrator.ts

environment/

Atmosphere.ts

WindField.ts

rendering/

Renderer.ts

SceneBuilder.ts

AircraftView.ts

CameraSystem.ts

Hud.ts

DebugOverlay.ts

audio/

AudioSystem.ts

EngineSound.ts

WindSound.ts

WarningSound.ts

ui/

DebugPanel.ts

Menu.ts

math/

Vec3.ts

Quat.ts

Mat3.ts

Transform.ts

Units.ts

assets/

models/

textures/

audio/

tests/

Aerodynamics.test.ts

Integrator.test.ts

Replay.test.ts

数学库可以用现成库，也可以自己写轻量封装。重点是不要让渲染引擎的 Vector3/Quaternion 深度侵入物理层，否则后期切引擎或迁移 Worker 会很痛。

# 23. 开发里程碑

| 里程碑 | 目标 | 主要内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Milestone 1：能飞起来 | 飞机能在空中受控。 | 基础场景、飞机占位、固定步长模拟、键盘输入、升力/阻力/推力/重力、姿态积分、第三人称相机、基础 HUD。 | 飞机能加速、起飞、转弯、爬升、下降；不会因为帧率变化导致飞行行为明显不同。 |
| Milestone 2：飞得像飞机 | 有可信飞行手感。 | 攻角、侧滑角、非线性升力曲线、失速模型、舵面速率限制、配平、发动机响应延迟、基础风场。 | 低速会失速，高速输入不抽搐，平飞可通过 trim 稳住，30 度坡度转弯可控。 |
| Milestone 3：能起降 | 完整起飞和降落闭环。 | 跑道、轮子接触、悬挂、轮胎摩擦、刹车、地面滑跑、接地检测、坠毁/重置。 | 可从跑道起飞，可进近接地，落地过重 crash，正常接地可以滑跑刹停。 |
| Milestone 4：可调可测 | 具备飞控打磨工具链。 | 调参面板、参数导入导出、Debug HUD、输入录制、回放系统、标准测试卡、基础自动化测试。 | 异常飞行可以复现，调参无需重新构建，关键气动变量可观察。 |
| Milestone 5：游戏化 MVP | 从技术 demo 变成可玩的 MVP。 | Free Flight、Landing Challenge、降落评分、基础音效、菜单、操作提示、重置流程。 | 玩家能完成起飞、绕场、降落；降落有评分反馈；整体体验稳定。 |

# 24. MVP 验收标准

| 类别 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 飞行动力学 | 能平稳起飞、稳定爬升、协调转弯、进入失速并恢复、下降进近、接地滑跑；重着陆会失败。 |
| 飞控体验 | 键盘可玩，手柄可玩，输入不抽搐，高速下飞机不异常灵敏，低速下飞机有迟钝感，trim 能明显减轻持续压杆。 |
| 工程质量 | 物理固定步长，物理和渲染解耦，核心状态可序列化，输入可录制，回放可复现，气动参数可实时调整。 |
| 性能 | 桌面浏览器稳定 60 FPS，物理 120 Hz，单架飞机模拟无明显卡顿。 |
| 玩法 | 玩家能在 10 分钟内学会起飞，能通过多次尝试完成降落，Landing Challenge 有明确评分。 |

# 25. 主要风险与应对

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 公式正确但不好玩 | 飞控手感别扭，玩家无法稳定操作。 | 从第一天就做调参面板和测试卡，按手感迭代，而不是只按公式迭代。 |
| 地面接触不稳定 | 落地弹飞、穿模、粘地或横向甩动。 | MVP 不用复杂刚体碰撞，起落架单独建模，用弹簧阻尼和轮胎摩擦控制接地。 |
| 失速模型太假 | 低速拉杆仍能无限爬升，或失速像突然坠落。 | 先实现非线性 CL 曲线、阻力增加和舵效下降，尾旋后置。 |
| 输入延迟或帧率波动影响飞控 | 玩家感觉手感漂、输入不跟手。 | 固定步长物理，输入采样与物理 tick 解耦，渲染只插值状态。 |
| 过早做复杂场景 | 核心飞控调不出来，时间耗在美术和加载。 | MVP 坚持只做跑道、平地、天空和少量地标。场景服务飞行。 |

# 26. 后续扩展方向

更真实的螺旋桨/发动机模型。

多机型参数。

尾旋。

侧风降落。

湍流和阵风。

简单高度场地形。

3D cockpit。

教程教练。

更多挑战关卡。

航点穿越。

夜航。

更复杂的音效。

JSBSim WASM 对照验证。

这些都不应该进入第一版核心目标。第一版最值钱的是飞行动力学和飞控手感。

# 27. 推荐开发顺序

建 TypeScript + Vite + 渲染引擎项目。

做固定步长 GameLoop。

做 Vec3 / Quat / Mat3 或接入独立数学库。

做 AircraftState。

做基础输入。

做简化气动力：升力、阻力、推力、重力。

做姿态和速度积分。

做第三人称相机。

做 HUD。

做调参面板。

做失速曲线。

做舵面速率限制和 trim。

做跑道和地面滑跑。

做落地和刹车。

做回放。

做 Landing Challenge。

做音效和基础 UI。

这个顺序的好处是每一步都能肉眼验证，不会写很久才发现整体方向错了。

# 28. 最小可运行 Demo 定义

最小可运行 Demo 不需要菜单、不需要音效、不需要精致模型。只需要一个天空、一个地面、一条跑道、一个飞机占位模型、一个固定步长模拟器、一个第三人称相机、一个 HUD 和一个调参面板。

最小闭环 只要它能完成“推油门 → 滑跑 → 抬轮 → 起飞 → 转弯 → 失速 → 恢复”，这个项目就已经进入正确轨道了。

这版 MVP 的工程原则是：先做一个可解释、可调参、可回放的确定性飞行世界模型，再用渲染和玩法把它包装成游戏。不要急着做大地图，不要急着做真实机场，不要急着堆画质。只要这架小飞机在浏览器里飞得舒服、飞得可信，后面所有内容都会变得很顺。